|  | Приложение № ____ к договору подряда_________ от « __ » _________ 20___ г.. СОГЛАСОВАНО: Директор ООО «______________» ______________ «___»_____________20__ г.; УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «ВНИИР-Прогресс» ______________П.В. Литвиненко «___»_____________20__ г.. |  |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

ремонт системы отопления в  помещениях на 3-м этаже корпуса 9 в осях А-Г/4-10.

- Выполнить демонтаж стальных трубопроводов системы отопления Ду25, Ду20 – 80 п.м.;

- Выполнить демонтаж регистров Ø108х4,0  4-х рядные – 120 м;

Демонтаж регистр Ø89х3,5 4-х рядные - 40м

- Выполнить врезку(нарезать наружную резьбу) в трубе Ø 25х2,5 – 14 шт.;

- Выполнить врезку новых стояков, приварив сгон к магистральному трубопроводу отопления на уровне пола 1 этажа. в кол-ве - 2шт;

- Выполнить переход со стальной трубы на полипропиленовую с помощью муфты под потолком 2 этажа;

- Проложить  полипропиленовые трубы;

- Для регулирования регистров на нижних этажах необходимо на существующей системе отопления приварить перемычки с регулирующей арматурой.

- Пробивка отверстий в сущ. кирпичной стене с последующей заделкой разм. 100х100мм – 6шт.;

- Пробивка отверстий в перекрытиях с последующей заделкой разм.100х100 в кол-ве – 11шт.

- Предусмотреть мероприятия по компенсации тепловых удлинений согласно СП 40-101-96;

- Установить отопительные приборы – биметаллические  радиаторы – Rifar BASE-500-23шт.;

- Установить воздушные краны Маевского – 13 шт.;

- Провести гидравлические испытания смонтированного участка трубопровода.

Материалы:

- Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном PP-FIBER PN25 Ду 32х5,4 – 170 м;

То же Ду 25х4,2 – 12 м;

- Муфта комбинированная наружную резьбу Ду 32х3/4˝ – 46 шт.;

- Муфта комбинированная внутреннюю резьбу Ду 32х3/4˝ – 16 шт.;

- Муфта соединительная Ду 32– 22 шт.;

- Муфта переходная Ду 32/25 -2шт.;

- Угольник полипропиленовый 90º Ду 32 – 91 шт.;

- Угольник полипропиленовый 45º Ду 32 – 44 шт.;

- Тройник переходной Ду 32-25-32– 26 шт.;

- Тройник Ду32 – 6 шт.;

- Тройник двухплоскостной Ду 32 – 2шт.;

- Радиаторы биметаллические  радиаторы – Rifar BASE-500: 14секций – 12 шт.;

То же 12 секций –9 шт.;

То же 8 секций – 2 шт.;

- Вентиль прямой регулирующий 3/4" – 13 шт.;

- Вентиль прямой обратный 3/4"  – 13 шт.;

- Кран полипропиленовый Ду 25 – 13шт.;

- Обводное колено ППР Ду 32 – 4шт.;

- Комплект радиаторный Ду 20  – 23 шт.;

- Кронштейны для крепление радиаторов – 23 компл.;

- Ручная регулировочная головка Uni-Fitt М30х1.5 – 7шт.;

- Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 ГОСТ 3262-75 – 10 м

- Кран 11Б27П1 Ду15 – 20 шт.;

- Кран 11Б27П1 Ду20 – 40 шт.;

- Краска масляная  - 1банка;

- Расходные материалы (крепления, хомуты, шпильки, паста, лен, клей для теплоизоляции и т.д. ) – 1компл.

Монтаж произвести в соответствии с принятыми нормами по монтажу систем отопления: СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно- технические системы зданий»

Перед выполнением монтажных работ и закупкой материалов представителю подрядной организации необходимо произвести контрольные замеры на ремонтируемых участках.

Разработал: Инженер по вентиляции, кондиционированию и

котельно-газовому оборудованию ОРСР РСД ЧФ АО "АБС Русь"		О.А. Герасимова

Согласовано:

1-й зам. ген. директора – технический директор                      А.Н. Леонтьев

АО «ВНИИР-Прогресс»

Руководитель ООФ и ТН ОАО «ВНИИР»			            В.Н. Лукин

Главный энергетик ОАО «ВНИИР»			            А.В. Матюнин