«Утверждаю»

Технический директор по ОФ

АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

____________Н.И.Гребенкин

«____»_________2022г.

Техническое  задание

на замену сантехнического оборудования, трубопроводов канализации, горячего и  холодного водоснабжения с арматурой в женском санузле, расположенном в осях 3-4/В-Г на первом этаже корпуса №2.

- Демонтаж унитаза со смывным бачком  – 4 шт.;

- Демонтаж умывальника  со смесителем – 2 шт.;

- Демонтаж пьедестала и тумбы с умывальником – 3 шт.;

- Демонтаж и монтаж биде с арматурой – 1 комплект;

- Демонтаж трубопроводов  канализационных полипропиленовых Ø50 –7 п.м., Ø100 – 4 п.м.;

- Демонтаж трубопроводов полипропиленовых Ду20÷25 мм – 20 п.м.;

- Установка унитаза со смывным бачком – 4  комплекта;

- Установка умывальников с пьедесталом – 2 комплекта;

- Установка тумбы с умывальником – 1 комплект;

- Установка смесителей  – 4 шт;

- Демонтаж и монтаж отопительного прибора 12-ти секционного – 1 шт.;

- Демонтаж и монтаж стальных трубопроводов Ду20 – 2п.м.;

- Покраска трубопроводов стальных Ду20 и отопительного радиатора F= 3,3 кв.м.

- Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб Ø50 – 7 п.м., Ø110 – 4 п.м.

- Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб армированных стекловолокном 25х3,5 – 10 п.м. 20х2,8 – 10 п.м.;

- Установка шаровых кранов Ду15 – 10 шт., Ду20 – 2 шт.;

- Пробивка отверстий в стенах с последующей заделкой –3 шт.;

- Врезка в существующий трубопровод канализации Ø110 – 1 врезки.;

- Пробивка в бетонном полу канала длиной 3 метра, размерами 0.2х0.3 с последующей засыпкой песком.;

- Устройство основания для трубопроводов Ду50 из песка высотой H= 10 см., длиной    L=3п.м.;

- Демонтаж и монтаж гипсокартона    F=(2х4,5)+(4,2х0,08)+(4,2х0,12)+(0,8х0,8)+  (4,2х1,0)=14,68 кв.м.

Оборудование и материалы:

- Умывальник + пьедестал «Бореаль – 60»  - 2 комплекта (3700 руб.);

- Смеситель рычажный для умывальника  – 3 комплекта (3500 руб.);

- Бидэ напольное Best/Art УП – 1 комплект (6500 рублей);

- Сифон для умывальника с гофрой – 3 комплекта;

- Сифон для бидэ – 1 шт.;

- Подводки гибкие - 10 шт. (длиной 50 мм.);

- Унитаз напольный «Бореаль» с косым выпуском с крепежом, сиденье дюропласт -  4 комплекта (8500 руб.);

- Гофра для унитаза «Ани пласт» – 4 шт. (600 руб.);

- Мини-тумба с раковиной – 1 комплект (8000 руб.);

- Кран шаровый «Valtec Васе» Ду15 – 10 шт. (500 руб.), Ду20 – 2 шт. (900 руб.);

- Комплект для биде Frap F2041 (настенный  смеситель, лейка, шланг) - 1 компл. (4000 руб.);

- Труба полипропиленовая  армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER  PN20 20х2.8 - 10 п.м.(100 руб. за п.м.), 25х3.5 – 10 п.м.(150 руб. за п.м.),

- Труба канализационная полипропиленовая «SINIKON» ПП 50х1,8 – 7 п.м. (200 руб. за 1 п.м.), 110х2,7 - 4 п.м.(470 руб. за 1 п.м.);

- Фитинги «SINIKON» - для системы внутренней канализации: отвод под 87° Ø50 – 5 шт.(40 руб.), переход эксцентрический Ø100х50 – 1 шт.(100 руб.), отвод под 87° Ø100 - 1 шт.(125 руб.), тройник под 87°100/50 –1 шт.(120 руб.), тройник под 87° 100х100 – 3 шт.(220 руб.), заглушка Ø50 – 1шт.(25 руб.),  переход с ПП на чугун Ø110/125 – 1 шт.(320 руб.), хомут с гайкой (48-52) – 4 шт.(23 руб.), крестовина Ø100х100х100 х87°– 1 шт.(500 руб.);

- Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75* Ду20 – 2 п.м.

- Гипсокартон F=15 кв.м.

- Радиатор чугунный МС140 - 500, 12-ти секционный (13200 руб.);

- Кронштейн для чугунного радиатора – 3 шт.(135 руб.);

- Комплект радиаторный на ¾  - 1 комплект (250 руб.);

- Краска масляная – 1 кг.

- Фитинги VALTEC для полипропиленовых трубопроводов горячего и холодного водоснабжения;

- Песок.

Разработала:

Инженер ОООС АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»                   В.К. Антонова

Проверил:

Главный энергетик

АО «АБС ЗЭиМ Автоматизации»                                               А.В. Стоканов