«Утверждаю»

Технический директор по ОФ

АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

____________Н.И.Гребенкин

«____»_________2022г.

Техническое  задание

на замену сантехнического оборудования, трубопроводов канализации, горячего и  холодного водоснабжения с арматурой в мужском санузле, расположенном в осях 26-27/Г1-Г2 на первом этаже АБК№5.

- Демонтаж унитаза со смывным бачком  – 4 шт.;

- Демонтаж умывальника  со смесителем – 3 шт.;

- Демонтаж писсуара – 4 шт.;

- Демонтаж трапа Ду100 – 2 шт.;

- Демонтаж трубопроводов  канализационных полипропиленовых Ø50 –4 п.м., чугунных Ø100 – 12 п.м.;

- Демонтаж трубопроводов стальных  Ду15÷20 мм –20 п.м.;

- Установка унитазов со смывными бачками – 4  комплекта;

- Установка умывальников с пьедесталом – 3 комплекта;

- Установка писсуаров с краном – 4 комплекта;

- Установка смесителей на умывальники – 3 шт;

- Установка трапа Ду100 – 1 комплект;

- Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб Ø50 – 8 п.м., Ø110 –  8 п.м.;

- Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб армированных стекловолокном 25х3,5 – 16 п.м. 20х2,8 – 2 п.м. ;

- Установка шаровых кранов Ду15 – 10 шт., Ду20 – 2 шт.;

- Пробивка отверстий в стенах с последующей заделкой –2 шт.;

- Врезка в существующий трубопровод канализации Ø110 – 1 врезки;

- Пробивка в бетонном полу канала длиной 5 метров, размерами 0.2х0.5 с последующей засыпкой песком;

- Устройство основания для трубопроводов Ду100 из песка высотой H= 10 см., длиной    L=5п.м.

Оборудование и материалы:

- Умывальник + пьедестал «Бореаль – 60» - 3 комплекта (3700 руб.);

- Смеситель рычажный для умывальника  – 3 комплекта (3500 руб.);

- Сифон для умывальника с гофрой – 3 комплекта (400 рублей);

- Подводки гибкие - 10 шт. (длиной 50 мм.);

- Унитаз напольный «Бореаль» с косым выпуском с крепежом, сиденье дюропласт -  4 комплекта (6500 руб.);

- Гофра для унитаза «Ани пласт» – 4 шт. (600 руб.);

- Писсуар «Гала WH301774» с сифоном и со смывным краном  – 4 комплекта (8000 руб.);

- Кран шаровый «Valtec Васе» Ду15 – 10 шт. (500 руб.), Ду20 – 2 шт. (900 руб.);

- Труба полипропиленовая  армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER  PN20 20х2.8 - 2 п.м.(100 руб. за п.м.), 25х3.5 – 16 п.м.(150 руб. за п.м.),

- Труба канализационная полипропиленовая «SINIKON» ПП 50х1,8 – 1 п.м. (200 руб. за 1 п.м.), 110х2,7 - 8 п.м.(470 руб. за 1 п.м.);

- Фитинги «SINIKON» - для системы внутренней канализации: отвод под 87° Ø50 – 4 шт.(40 руб.), тройник под 87° Ø50 – 5 шт. (100 рублей ), отвод под 87° Ø100 - 5 шт.(125 руб.), тройник под 87°100/50 –2 шт.(120 руб.), тройник под 87° 100х100 – 5 шт.(220 руб.),  переход с ПП на чугун Ø110/125 – 1 шт.(320 руб.), хомут с гайкой (48-52) – 6 шт.(23 руб.),

- Фитинги VALTEC для полипропиленовых трубопроводов горячего и холодного водоснабжения;

- Трап Ду100 – 1 комплект. (5000 рублей)

- Песок.

Разработала:

Инженер ОООС АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»                   В.К. Антонова

Проверил:

Главный энергетик

АО «АБС ЗЭиМ Автоматизации»                                               А.В. Стоканов